Инструкция по настройке настольных часов

# Назначение кнопок

| MODE | В стандартном режиме позволяет перейти в режим будильника. Во всех остальных режимах переключает часы в стандартный режим. |
| --- | --- |
| TIMER | Запуск таймера |
| SET | Переход в режим настройки |
| ADJ | В стандартном режиме позволяет выбрать 12/24 часовой формат времени. В режиме настройки позволяет увеличить значение. В режиме будильника включает/выключает будильник и функцию повтора (Snooze). |
| C/F | В стандартном режиме позволяет выбрать в каких единицах измерения будет отображаться температура, в градусах Цельсия (С) или Фаренгейта (F). В режиме настройки позволяет уменьшить значение. В режиме будильника включает/выключает будильник и функцию повтора (Snooze). |

 	Под стандартным режимом подразумевается, когда часы показывают текущее время, месяц, дату, день недели и температуру. Надпись «TIME» появится в верхней части дисплея.

# Начало работы

Удалите пластиковый язычок из батарейного отсека в нижней части часов, чтобы активировать батарейки.

# Установка времени

- В стандартном режиме нажмите на кнопку SET, чтобы попасть в режим настроек (значение часа должно замигать).

- Используйте кнопку SET для выбора и кнопки ADJ и C/F для настройки значений времени и даты.

- Настройки идут в следующем порядке: Часы>Минуты>Год>Месяц>Дата>Выход

# Установка будильника

- Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим будильника. Надпись «ALARM» появится в верхней части дисплея.

- В стандартном режиме нажмите на кнопку SET, чтобы попасть в режим настроек (значение часа должно замигать).

- Используйте кнопку SET для выбора и кнопки ADJ и C/F для настройки времени будильника, функции повтора сигнала и мелодии.

- Настройки идут в следующем порядке: Часы>Минуты>Функция повтора>Мелодия>Выход

- Повтор сигнала может быть в пределах от 1 до 60 минут.

- Вы можете выбрать одну из пяти мелодий или трех вариантов будильника.

# Использование будильника

- Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим будильника.

- Нажмите кнопку ADJ или C/F, чтобы включить будильник.

- Когда будильник включен на экране появится значок

- Будильник будет звонить каждый день, в течении одной минуты, в установленное время.

Чтобы выключить будильник во время его работы, необходимо нажать на любую кнопку.

# Функция повтора сигнала будильника (SNOOZE)

- Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим будильника.

- Нажмите кнопку ADJ или C/F, чтобы включить будильник и функцию повтора.

- Когда функция повтора включена на экране появится надпись SNZ

- Будильник зазвонит в установленное время на одну минуту и повтор сигнала сработает через установленный интервал времени (1-60 минут) и будильник снова будет звонить одну минуту. Эта функция может повториться дважды.

- Когда будильник звонит, нажмите на любую кнопку, за исключением SET, чтобы выключить будильник, при этом функция SNOOZE будет активна и будильник сработает вновь через установленный интервал времени.

- Нажмите на кнопку SET, чтобы прервать звонок будильника и выключить функцию повтора.

# Таймер

- Нажмите кнопку TIMER, чтобы войти в режим таймера. Надпись «TIMER» появится в верхней части дисплея.

- Нажмите кнопку SET, чтобы попасть в режим настроек (значение часа должно замигать) 3. Используйте кнопку SET для выбора и кнопки ADJ и C/F для настройки значений таймера.

- Настройки идут в следующем порядке: Часы>Минуты>Секунды>Выход

- Максимальное время отсчета 23:59:59

- Нажатие на кнопку ADJ сбросит таймер к значению 00:00:00

- После настройки нажмите на кнопку TIMER, чтобы запустить и остановить время отсчета.

- Нажмите на кнопку MODE, чтобы вернуться в стандартный режим. На экране появиться таймер со временем отсчета.

- После того, как отсчет времени закончится, сработает сигнал будильника. Нажмите на любую кнопку, чтобы выключить сигнал.

# Формат времени

В стандартном режиме нажмите на кнопку ADJ, чтобы выбрать между 12-ти или 24-х часовым форматом отображения времени.

# Замена батареек

- При помощи отвертки открутите винт, который фиксирует крышку батарейного отсека на нижней части часов.

- Замените старые батарейки формата LR44 на 2 аналогичные новые.

- Никогда не оставляйте использованные батарейки в часах. Они могут протечь и повредить часы.